Реализация мероприятий, предусмотренных дорожной картой по ликвидации мест концентрации ДТП и потенциально-опасных участков, выявленных по результатам анализа аварийности за 2024 год, утвержденной Распоряжением Губернатора Иркутской области от 10 июня 2025 года № 212-р

По итогам проведенного анализа аварийности за 2024 год на территории Иркутской области было выявлено 42 (АППГ – 44, -4,5%) очага аварийности и 124 (АППГ – 111, +22,7%) потенциально-опасных участка. Проведенным анализом аварийности за 2025 год определен 21 (АППГ – 44, -52,3%) очаг аварийности и 81 (АППГ – 124, - 34,7%) потенциально-опасный участок.

Дорожной картой по ликвидации мест концентрации ДТП, выявленных по итогам анализа аварийности за 2024 год предусмотрено 81 первоочередное мероприятие. По ликвидации потенциально-опасных участков предусмотрено 180 первоочередных мероприятий.

В результате анализа реализации утвержденных мероприятий, срок исполнения которых был установлен до конца 2025 года, установлено, что в настоящее время из предусмотренных первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации ДТП реализовано 70 или 86,4%, не реализованными остаются 11 мероприятий на 7 участках.

г. Иркутск – 9 мероприятий на 6 участках:

- перекресток ул. Ушаковская - ул. Сарафановская, обустройство дополнительного электрического освещения на перекрестке.

- объездная дорога Новоленино (разворот в районе ул. Семена Хейфеца) - ограничение скоростного режима до 50 км/ч, устройство шумовых полос.

- ул. Депутатская, обустройство светодиодной подсветки дублирующей сигналы светофора.

- перекресток ул. Александра Невского - ул. Пискунова, Обустройство безопасного подхода к пешеходному переходу, путем ликвидации парковочных карманов.

- ул. Зверева, установка ограничивающих пешеходных ограждений.

- проезд Ю.Тена - выезд на развязку ул. Лермонтова, замена знаков 2.4 на 2.5, нанесение разметки 1.12 совместно со знаком 2.5, ограничение скоростного режима до 40 км/ч, установка искусственной дорожной неровности на подъеме в сторону пр. Ю.Тена.

г. Усолье-Сибирское – 2 мероприятие на 1 участке:

- перекресток ул. Привакзальная - пр-т. Красных Партизан, ограничение въезда транспортных средств на трамвайное кольцо, организация разворота для транспортных средств по пр-т. Красных Партизан, перед трамвайным кольцом.

Из предусмотренных к реализации первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию потенциально-опасных участков реализовано 151 или 83,8%, не реализованными остаются 29 мероприятий на 18 участках: г. Иркутск –12 мероприятий на 8 участках, г. Ангарск – 6 мероприятий на 3 участках, г. Черемхово – 4 мероприятия на 3 участках, региональные автомобильные дороги – 7 мероприятий на 4 участках.

Всего не реализованными остаются 40 мероприятий или 15,3 % из 261 предусмотренного дорожной которой первоочередного мероприятия.

Дорожная карта 2025 год

Сотрудниками управления Госавтоинспекции ГУ МВД Росси по Иркутской области проведен анализ аварийности за 2025 год, по результатам которого на территории региона количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий сократилось на 50% с 42 до 21, а также количество потенциально-опасных участков уменьшилось на 34,6% со 124 до 81.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения сократилось на 33,3% с 3 до 2, количество потенциально-опасных участков осталось на уровне прошлого года – 16.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения возросло на 40% с 5 до 7, количество потенциально-опасных участков сократилось на 37,0% с 27 до 17.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий также сократилось на 64,7% с 34 до 12, количество потенциально-опасных участков сократилось на 40,7% с 81 до 48.

По каждому участку разработаны первоочередные и перспективные мероприятия (инженерно-технические решения), направленные на повышение безопасности дорожного движения и ликвидацию аварийно-опасных участков, которые 06.03.2026 рассмотрены и согласованы со всеми владельцами автомобильных дорог и улиц в рамках оперативного штаба, утвержденного Распоряжением Губернатора Иркутской области от 10 марта 2021 г. № 63-р «Об оперативном штабе по разработке ежедневных мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах в Иркутской области».

21.03.2026 все аварийно-опасные участки и мероприятия (инженерные решения) направлены в адрес Правительства Иркутской области с целью внесения в дорожную карту и утверждения их реализации Губернатором Иркутской области.

Необходимо отметь ежегодную проблему, касающуюся не своевременного ввода в эксплуатацию светофорных объектов в аварийно-опасных участках в г. Иркутске, что не может эффективно повлиять на профилактику того или иного вида нарушений правил дорожного движения. 14 светофорных объектов, построенных в г. Иркутске в 2025 году до настоящего времени не введены в эксплуатацию. Со слов представителей комитета городского обустройства администрации г. Иркутска причиной несвоевременного ввода в эксплуатацию светофорных объектов является отсутствие денежных средств на оплату выполненных работ подрядным организациям.